非接触式眼底广角观察镜参数

- 整体要求：用于开展玻璃体视网膜手术，能够实施黄斑剥膜、玻璃体后界膜剥离。

- 倒像镜

*1.1、手动倒像镜

2、非接触广角镜

2.1、调焦方式：手动

2.2、光学部分：全部光学组件采用复消色差技术

*2.3、光学透镜表面采用抗反光多层镀膜

2.4、透镜部分采用非球面设计

2.5、角度：120D，可以看到赤道部、助手轻微抵压看到锯齿缘

2.6、镜头支架旋转角度：水平角度，0°--360°顺/逆时针旋转

2.7、镜头轴关节旋转角度	0°--360°顺/逆时针旋转

*2.8、转换镜头方式：插拔式换镜头（微调焦），无需将非接触镜退出光路。

2.9、镜子支架折叠性：折叠式支架，可折叠

2.10、操作空间：细杆式支架，可以开展后极部手术

2.11、消毒方式：镜头及支架采用高温高压消毒灭菌。